*  TSAVE TERM100.DOC

1984-10-15

+-----------------------------------------+

! Copyright  David Andersson              !

!                                         !

!            Terapiv{gen 14 A             !

!            141 56 HUDDINGE              !

!            Telefon 08-711 74 34         !

!                                         !

!                                         !

!                                         !

! Detta dokument f}r distribueras fritt   !

! om ursprunget anges.                    !

+-----------------------------------------+

Terminal program f|r ABC80

==========================

Beskrivning av TERM100 Version 1.4

Inneh}ller kapitel:

-------------------

Karakteristik

Kommunikations data

Bildsk{rm

Tangentbordet

Keypad mode

Inst{llnings mode (setup)

Filformat

Kommandon

Styr tecken

ANSI kompatibel mode (VT100)

VT52 kompatibel mode

Appendix

Restriktioner

Nationella ASCII tecken

Keypadden p} VT100

Karakteristik

-------------

Seriellt gr{nssnitt. Anv{nder V24 utg}ngen p} ABC80.

Emulerar VT100. Hanterar de vanligaste kommandon som DEC VT100

terminaler anv{nder (ANSI kommandon). Terminalprogrammet har {ven

en VT52 kompatibel mode.

M|jlighet att dumpa bildsk{rmens inneh}ll p} skrivare.

M|jlighet att spara mottagen text p} fil samt s{nda fil.

Simulerar 80 teckens bildsk{rm om man har 40 tecken p} ABC80.

Fig.

Mycket chematisk bild av terminalprogrammet:

+-------------+ data fr}n tangent-

! Tangentbord ! bordet s{nds iv{g

!             !

+-------------+  ====>  +---------------+       +-------+

! V24 hantering ! ====> ! Modem !   Telefon n{tet

!               ! <==== !       ! <=============>

+-------------+  <====  +---------------+       +-------+

! Bildsk{rm   !

!             ! mottaget data

+-------------+ visas p} sk{rmen

Kommunikations data

-------------------

Seriellt gr{nssnitt V24 (RS232C).

Baudrate fr}n 50 bit/s till 1200 bit/s.

Fl|desstyrning med XON/XOFF protokoll.

Inst{llning av mottagningshastighet och s{ndningshastighet

separat (split speed).

50      bit/s

75

110

134

150

200

300

600

1200

7 bit |verf|ring utan paritetsbit

8 bit |verf|ring d{r 8:de biten kan vara:

Paritetsbit f|r udda paritet

Paritetsbit f|r j{mn paritet

8 bits data d{r 8:de biten alltid {r 0

8 bits data d{r 8:de biten alltid {r 1

Alltid en startbit och en stopbit.

Ingen paritetskontroll p} mottaget data.

Bildsk{rm

---------

En virtuell terminal-bildsk{rm p} 24 rader a 80 tecken.

Om ABC80 {r utrustad med 80 teckens tillsats s} visas hela rader.

Om ABC80 har 40 teckens sk{rm s} visas en del av den virtuella

terminal-bildsk{rmen. Automatiskt visas den del av den

virtuella terminal-bildsk{rmen som mark|ren f|r tillf{llet

befinner sig i. Man kan {ven styra sj{lv vilken del av den

virtuella terminal-bildsk{rmen som ska synas.

Tangentbordet

-------------

Nedtryckning av en tangent medf|r att dess ASCII kod s{nds ut p}

linjen (|ver V24 kontakten) under f|ruts{ttning att mottagaren

(modemet) {r redo att ta emot data samt, om XON/XOFF protokoll

anv{nds, att XOFF inte {r mottaget.

Nedtryckning av den tangen som {r reserverad f|r keypad-mode

medf|r dock inte att motsvarande ASCII tecken s{nds. Denna

tangent kan vara CTRL-@ (control e-accent), CTRL-Q eller CTRL-\.

Keypad mode

-----------

Med n}gon av tangenterna CTRL-@ (control e-accent), CTRL-Q och

CTRL-\ s{tter man terminalprogrammet i s.k. keypad-mode. Vilken

av dessa tangenter som g{ller {r valbart (default {r CTRL-@).

I keypad-mode syns texten "KEYPAD" i |vre h|gra h|rnet av den

reella bildsk{rmen.

I keypad-mode kan man inte s{nda de vanliga ASCII-koderna utan

tangenterna p} tangentbordet f}r nya funktioner. Bl.a kommer en del

tangenter att motsvara mark|rf|rflyttnings tangenterna (pil-

-tangenterna) p} DEC VT100 terminaler, och vid nedtryckning kommer

de att s{nda en escape sekvens.

I keypad-mode kan man {ven styra vilken del av den virtuella

terminal-bildsk{rmen som ska synas, om man har 40 teckens ABC80.

Fram}tpil- och bak}tpil-tangenterna rullar bildsk{rmen }t valfritt

h}ll och CTRL-"<" g|r att mark|ren alltid syns i den reella

bildsk{rmen.

Med CTRL-@, CTRL-Q eller CTRL-\ g}r man ur keypad-mode och alla

tangenter f}r den funktion som {r graverade p} dem, d.v.s. normal

alfanumerisk mode.

Den control-tangent man anv{nder f|r att g} ur keypad-mode med m}ste

man sedan anv{nda f|r att g} in i keypad-mode n{sta g}ng.

Tangenten f|r att g} in i keypad-mode fungerar {ven som

"NO SCROLL" tangent om XON/XOFF fl|dessyrning anv{nds. N{r man

g}r in i keypad-mode slutar TERM100 att visa mottaget data.

Om mer {r 63 tecken buffrats upp i TERM100 s} s{nds XOFF.

N{r man g}r ur keypad-mode igen eller n{r man s{nder n}gon

escape sekvens (t.ex. mark|rf|rflyttning i keypad-mode) s}

visas }terigen mottagna tecken. Har terminalprogrammet s{nt XOFF

s} s{nds nu ett XON tecken f|r att starta datafl|det igen.

I keypad-mode g{ller f|ljande tangenter:

"A"             V{nsterpil p} VT100

"S"             H|gerpil p} VT100

"W"             Upp}tpil p} VT100

"Z"             Ned}tpil p} VT100

"!"             PF1 p} VT100

"""             PF2 p} VT100

"#"             PF3 p} VT100

"$"             PF4 p} VT100

"0" .. "9"      Motsv. tang. "0" till och med "9" p} keypadden p}

VT100. (Se appendix)

"-", ".", ","   Motsv. tangenter p} VT100's keypad. (Se appendix)

RETURN          Motsv. tangenten "ENTER" p} VT100. (Se appendix)

CTRL-M          Samma som RETURN.

"%"             S{nder namngivarstr{ngen. Motsvarar CTRL-BREAK p}

VT100.

"&"             S{nder egendefinierad str{ng. Definierad i setup-

mode U. Parameter U6.

"/"             S{nder egendefinierad str{ng. Definierad i setup-

mode U. Parameter U7.

FRAM]TPIL       Scrolla den virtuella bilden }t v{nster/ned}t.

samt st{ng av automatik. (g{ller ej om man har

80 teckens tillsats)

BAK]TPIL        Scrolla den virtuella bilden }t h|ger/upp}t samt

st{ng av automatik. (g{ller ej 80 teckens tillsats)

CTRL-"<"        S{tt p} automatik s} att den del av den virtuella

bildsk{rmen som inneh}ller mark|ren alltid visas.

(g{ller ej om man har 80 teckens tillsats)

CTRL-@          G} ur keypad-mode. Man g}r in i keypad-mode igen

med CTRl-@.

CTRL-Q          G} ur keypad-mode. Man g}r in i keypad-mode igen

med CTRl-Q.

CTRL-\          G} ur keypad-mode. Man g}r in i keypad-mode igen

med CTRl-\.

"R"             G} in i inst{llningsmode R (setup R).

"T"             G} in i inst{llningsmode T (setup T).

"Y"             G} in i inst{llningsmode Y (setup Y).

"U"             G} in i inst{llningsmode U (setup U).

Praktiskt taget alla keypad funktioner kan anv{ndas med CTRL-tangenten

nedtryckt om man s} |nskar. T.ex. CTRL-T f|r setup-mode T.

Inst{llnings mode (setup)

-------------------------

I keypad-mode betyder "R", "T", "Y" och "U" att man st{ller

terminalprogrammet i inst{llnings mode (setup-mode). Med mellanslag,

CTRL-@, CTRL-Q eller CTRL-\ g}r man ur inst{llnings mode.

I setup R kan f|ljande parametrar st{llas in.

1.      St{ll in s{ndnings hastighet (baudrate 50..1200).

2.      St{ll in mottagnings hastighet (baudrate 50..1200).

3.      St{ll in antal databitar och paritet.

4.      Om XON/XOFF protokoll (fl|desstyrning) ska anv{ndas.

5.      Om half eller full duplex ska anv{ndas.

Half duplex betyder att terminalen ekar inmatade tecken.

6.      Transparent mode. Om alla mottagna styr tecken (CTRL-tecken)

ska synas p} sk{rmen. Anv{nds t.ex. vid fels|kning.

I setup T kan f|ljande parametrar st{llas in.

1.      Om ANSI (VT100) eller om VT52 standard ska g{lla.

2.      Om terminalen automatiskt ska b|rja skriva p} ny rad n{r

man skriver f|rbi h|gra kanten. (wraparound)

3.      Om RETURN-tangenten ska s{nda CR+LF och om mottaget LF ska

tolkas som CR+LF. (Newline)

4.      Om terminalen ska g} i lokal mode eller ej.

I lokal mode s{nds inte data, inmatade tecken ekas direkt

p} bildsk{rmen.

5.      V{lj om 12 rader a 80 tecken eller 24 rader a 40 tecken

ska visas. Om 80-teckens tillsats finns kan full sk{rm

(24 rader a 80 tecken) v{ljas.

6.      Betydelsen av CTRL-"<" samt bak}tpil och CTRL-H.

[r CTRL-"<" inst{lld p} BS s} kommer bak}tpil att s{nda <DEL>

(ASCII=127) och mottagna <DEL> tecken kommer att presenteras

som fylld ruta "".

7.      Om tangenterna ska vara repeterande eller ej.

I setup Y kan f|ljande parametrar st{llas in.

1.      V{lj filnamn f|r att spara mottaget data.

En mark|r visar att man ska skriva ett filnamn. Editera

filnamnet med bak}tpil och CTRL-X. Mellanslag, CTRL-@, CTRL-Q

och CTRL-\ avbryter inmatning av filnamn. Med RETURN s} skapas

filen och skrivning p} filen av mottaget data kan b|rja.

2.      V{lj fil f|r att s{nda data. Filnamn anges p} samma s{tt som

ovan. Med RETURN s} |ppnas filen och data b|rjar s{ndas.

3.      Dumpa den virituella bildsk{rmens inneh}ll till fil.

Filnamn anges p} samma s{tt som ovan. RETURN skapar filen och

startar dumpningen. N{r dumpning p}g}r kan inget data mottagas

via V24. (Om dumpning sker till skrivare via V24, gl|m inte

att byta kontakten fr}n modemet till skrivaren).

4.      Avbryt sparande p} fil eller s{ndning av fil. Filen st{ngs.

6.      V{lj fil format. Text-format eller data-format.

I data-format markeras CR och LF med _M respektive _L.

I text-format markeras CR och CR+LF med normalt radslut.

I setup U kan f|ljande parametrar st{llas in.

1.      L{mna terminal programmet. G} ur TERM100.

2.      ]terst{ll alla parametrar till ursprungsv{rdet samt

rensa terminalens bildminne.

5.      Mata in och editera namngivarstr{ngen (answer back code).

Styrtecken anges med understryknings tecken + en bokstav.

Mellanslag anges med fram}tpil eller CTRL-S. Ta bort tecken

med bak}tpil. Avsluta inmatning med RETURN eller CTRL-X.

6.      Definiera vad egendefinierad tangent keypad-& ska s{nda.

Editeras p} samma s{tt som namngivarstr{ngen.

7.      Definiera vad egendefinierad tangent keypad-/ ska s{nda.

Editeras p} samma s{tt som namngivarstr{ngen.

Med mellanslag l{mnar man inst{llnings mode (setup-mode) och kommer

till vanlig keypad-mode.

Med CTRL-@, CTRL-Q eller CTRL-\ l{mnar man b}de inst{llnings mode samt

keypad-mode och kommer till normal alfanumerisk mode.

Fig.

F|ljande figur f|rs|ker beskriva relationerna mellan olika moder

i terminalprogrammet. En ruta betyder en mode och pilarna mellan dessa

anger hur man kan byta mode.

+-------+               +-------+     R     +-------+

!       !               !       !  ======>  ! Setup !

!       !               !       !           !   R   !

!       !   CTRL-@ el.  !       !           +-------+

!       !   CTRL-Q el.  !       !

!       !   CTRL-\      !       !

!       !  ==========>  !       !     T     +-------+

!       !               !       !  ======>  ! Setup !

!       !   CTRL-@ el.  !Keypad !           !   T   !

!       !   CTRL-Q el.  ! mode  !           +-------+

!Normal !   CTRL-\      !       !

! alfa- !  <==========  !       !

! num.- !               !       !     Y     +-------+ 1,2 el 3  +-------+

! mode  !               !       !  ======>  ! Setup !  ======>  ! Input !

!       !               !       !           !   Y   !           !Filnamn!

!       !               !       !           +-------+           +-------+

!       !               !       !

!       !               !       !

!       !               !       !     U     +-------+ 5,6 el 7  +-------+

!       !               !       !  ======>  ! Setup !  ======>  ! Input !

!       !               !       !           !   U   !           ! Str{ng!

!       !               !       !           +-------+           +-------+

!       !               !       !

!       !               !       !                     Return eller

!       !               !       !               !  !  CTRL-X        !

!       !               !       !               !  +<===============+

!       !               !       !   Mellanslag  !                   !

!       !               !       !  <============+===================+

!       !               +-------+

!       !

!       !

!       !         CTRL-@, CTRL-Q eller CTRL-\   !                   !

!       !  <====================================+===================+

+-------+

Fil|verf|ring

-------------

I setup-mode Y kan man v{lja att s{nda och ta emot data till och fr}n

filer. OBS! Spara p} en file (setup Y1) och s{nda en fil (setup Y2)

fungerar inte med kassettminnet. En printer med seriellt gr{nssnitt

kan normalt inte heller anv{ndas f|r dessa funktioner. Vid send

(setup Y2) s} kan filen vara printer om man har parallell-gr{nssnitt.

till denna. Vid bildsk{rms dump (setup Y3) s} kan filen g} till

kassett eller printer, {ven om printern {r ansluten via V24. Gl|m bara

inte att ansluta printern till V24 kontakten innan dumpningen startas.

Funktionen setyp Y1, spara mottagen text, g|r att det som kommer in

fr}n V24 kontakten lagras p} en fil (samtidigt som de visas p} sk{rmen

som vanligt). Detta fortg}r {nda tills man avbryter med setup Y4

eller tills t.ex. flex-skivan blir full.

Funktionen setyp Y2, s{nda en fil, g|r att varje tecken i filen

kommer att skickas, som om man hade skrivit tecken sj{lv p}

tangentbordet.

Filtypen {r enkla sekvensiella filer som t.ex kan hanteras med

instruktionerna INPUTLINE # och PRINT # i ABC80-basic.

Om man har valt lagring av data i text format (setup Y6 = TEXT) n{r

man tar emot och lagrar data p} en fil (setup Y1) s} kommer alla synliga

tecken (ASCII 32 t.o.m. ASC 127) att skrivas ut p} filen. CTRL-tecken

ignoreras. Carriage return (ASCII 13) ger ny rad i filen. Tabulator

tecknet (ASCII 9) g|rs om till ett l{mpligt antal mellanslag p} filen.

Inga rader till}ts bli l{ngre {n 120 tecken p} filen.

Det {r l{mpligt att anv{nda textformatet n{r man t.ex. h{mtar och

s{nder filer fr}n databaser.

Om man har valt lagring av data i data format (setup Y6 = DATA) n{r

man tar emot en fil s} kommer alla tecken att lagras p} filen.

CTRL-tecken kommer d} att lagras som tv} tecken, ett understryknings

tecken ("_") och en bokstav. Ett mottaget understryknings tecken kommer

att lagras som tv} understryknings tecken om man valt data formatet.

Carriage return lagras som "_M" och ger inte ny rad i filen. Alla

rader kommer att bli knappt 120 tecken l}nga och ett radslut har

ingen information om mottagna tecken.

Data formatet anv{nds om man vill ha exakt kontroll |ver vilka tecken

man tar emot och s{nder iv{g fr}n en fil.

Om v{rd datorn (den dator som man {r uppkopplad mot) kan hantera

fl|desstyrning med XON/XOFF s} b|r man st{lla in detta med

setup R4 = YES, f|r att garantera att TERM100 respektive v{rd datorn

hinner med att skriva data till sekund{rminnet. Att ta emot filer i

300 bit/s brukar dock fungera bra utan fl|desstyrning.

Kommandon:

----------

Mottagna tecken och teckensekvenser som har en best{md betydelse

f|r terminalprogrammet.

Styr tecken (control character)

-------------------------------

Enquire          ENQ    (5)     Beg{ran om namngivarstr{ng

Bell             BEL    (7)     Pling i h|gtalaren

Backspace        BS     (8)     Backa mark|ren ett steg

Horisontal tab   HT     (9)     Flytta mark|ren till n{sta tab.l{ge

Line feed        LF     (10)    Flytta mark|ren ner}t ett steg

Vertikal tab     VT     (11)    (ger line feed)

Form feed        FF     (12)    (ger line feed)

Carriage return  CR     (13)    Flytta mark|ren till b|rjan p} raden

Shift out        SO     (14)    V{lj designator G1

Shift in         SI     (15)    V{lj designator G0

X-ON             DC1    (17)    Starta transmition, fl|desstyrning

X-OFF            DC3    (19)    Stoppa transmition, fl|desstyrning

Escape           ESC    (27)    Inleder en escape-sekvens

ANSI kompatibel mode (VT100)

---------------------------

Parametrarna till f|ljande kommandon {r normalt decimala siffror.

Escape sekvenser f}r inneh}lla styrtecken (control characters)

och mellanslag. Ett escape tecken avbryter dock en escape sekvens

och b|rjar en ny.

Mark|r f|rflyttnings kommandon

Upp                             <ESC> [ <Nr> A

Ner                             <ESC> [ <Nr> B

H|ger                           <ESC> [ <Nr> C

V{nster                         <ESC> [ <Nr> D ;

Direkt positionering            <ESC> [ <Line> ; <Column> H

Direkt positionering            <ESC> [ <Line> ; <Column> f

Index (line feed)               <ESC> D

Reverserat index                <ESC> M

Spara mark|r och attribut       <ESC> 7

]terst{ll mark|r och attribut   <ESC> 8

<Nr>     = multiplikator (default 1)

<Line>   = radposition (default 1)

<Column> = kolumnposition (default 1)

S{tt tecken attribut

N{r ett attribut {r inst{llt kommer text att skrivas ut med detta

attribut tills alla attribut st{ngs av.

<ESC> [ <Par> ; <Par> ; ... ; <Par> m

<Par> = 0     st{ng av alla attribut (default parameter)

= 4     s{tt p} understrykning (*)

= 5     s{tt p} blink attribut

= 7     s{tt p} inverterad video (*)

(*) Understrykning och inverterad video visas som blinkande text i ABC80.

Raderings kommandon

Dessa kommandon fyller valda delar av sk{rmen med tecknet mellanslag.

Fr}n mark|r till slutet p} raden        <ESC> [ K

Fr}n mark|r till slutet p} raden        <ESC> [ 0 K

Fr}n b|rjan p} raden till mark|r        <ESC> [ 1 K

Hela raden som mark|ren st}r p}         <ESC> [ 2 K

Fr}n mark|ren till slutet p} sk{rmen    <ESC> [ J

Fr}n mark|ren till slutet p} sk{rmen    <ESC> [ 0 J

Fr}n b|rjan av sk{rmen till mark|ren    <ESC> [ 1 J

Rensa hela sk{rmen                      <ESC> [ 2 J

Rapportera mark|r position

Aktivera rapport med            <ESC> [ 6 n

Svar fr}n terminalen            <ESC> [ <Line> ; <Column> R

<Line>   = radposition

<Column> = kolumnposition

Rapportera terminalens tillst}nd (device status report)

Aktivera rapport med            <ESC> [ 5 n

Svar fr}n terminalen            <ESC> [ 0 n

Rapportera terminal attribut (device attribute)

Aktivera rapport med            <ESC> [ c

Aktivera rapport med            <ESC> [ 0 c

Svar fr}n terminalen            <ESC> [ ? 1 ; 0 c

Scroll region kommandon

S{tt scroll region              <ESC> [ <Top> ; <Bottom> r

<Top>    = |vre scroll gr{ns (default 1)

<Bottom> = nedre scroll gr{ns (default 24)

Programerbara lysdioder

'Lysdioderna' syns p} |versta raden p} sk{rmen i keypad-mode.

Styrsekvens                     <ESC> <Par> ; <Par> ; ... ; <Par> q

<Par> = 0 eller inget       Sl{ck alla lysdioder

<Par> = 1                   T{nd L1

<Par> = 2                   T{nd L2

<Par> = 3                   T{nd L3

<Par> = 4                   T{nd L4

V{lj tecken upps{ttning

Teckenupps{ttning              G0 designator   G1 designator

United Kingdom (*)              <ESC> ( A       <ESC> ) A

United States (*)               <ESC> ( B       <ESC> ) B

Grafisk teckenupps{ttning       <ESC> ( 0       <ESC> ) 0

G0 och G1 designator v{ljs med styrtecken Shift Out respektive Shift In.

(*) United Kingdom = United States = Svensk ASCII i ABC80.

St{ll in tabulator stoppar

S{tt tab i aktuell kolumn       <ESC> H

Ta bort tab i aktuell kolumn    <ESC> [ g

Ta bort tab i aktuell kolumn    <ESC> [ 0 g

Ta bort alla tabulator stoppar  <ESC> [ 3 g

S{tt och reset mode kommandon

- - - - - - - - - - - - - - - - Set - - - - - - Reset (*) - -

New line                        <ESC> [ 20 h    <ESC> [ 20 l

Cursor key mode                 <ESC> [ ? 1 h   <ESC> [ ? 1 l

VT52 mode                       (**)            <ESC> [ ? 2 l

Origin mode                     <ESC> [ ? 6 h   <ESC> [ ? 6 l

Wraparound                      <ESC> [ ? 7 h   <ESC> [ ? 7 l

Auto repeat                     <ESC> [ ? 8 h   <ESC> [ ? 8 l

Application keypad              <ESC> =         <ESC> >

(*) Sista tecknet i sekvensen {r litet L.

(**) Ej till{mpbar. Se ESC < i VT52 mode.

St{ll om terminalen till dess initiala status

Reset                           <ESC> c

VT52 kompatibel mode

--------------------

Mark|r upp                      <ESC> A

Mark|r ner                      <ESC> B

Mark|r h|ger                    <ESC> C

Mark|r v{nster                  <ESC> D

V{lj grafisk teckenupps{ttning  <ESC> F

V{lj ASCII                      <ESC> G

Flytta kursorn 'home'           <ESC> H

Reverserad line feed            <ESC> I

Radera till slutet p} sk{rmen   <ESC> J

Radera till slutet p} raden     <ESC> K

Direkt mark|r positionering     <ESC> Y <Line> <Column>

Status rapport                  <ESC> Z             svar: <ESC> / Z

S{tt applikation keypad         <ESC> =

Reset applikation keypad        <ESC> >

S{tt ANSI mode (VT100)          <ESC> <

<Line>   = ett tecken med v{rdet f|r raden + 31

<Column> = ett tecken med v{rdet f|r kolumnen + 31

Appendix

========

Restriktioner

-------------

Funktioner som finns i DEC VT100 terminaler men ej i TERM100:

Dubbel tecken h|jd eller dubbel tecken bredd kan inte st{llas in.

132 teckens radl{ngd kan ej st{llas in.

Soft scroll kan inte st{llas in.

Understrykning och invers video presenteras som blinkande text.

Semigrafisk teckenupps{ttningen finns inte men simuleras

med "-","!" och "+" f|r linjer samt "" (fylld ruta) f|r en del

andra grafiska tecken.

Initiering av confidence test {r inte implementerat.

Begr{nsad kommunikations hastighet.

Nationella ASCII tecken

-----------------------

Svensk ASCII  - - - - - United States - - - - - - - United Kingdom

# (br{dg}rd, hash)      # (br{dg}rd, hash)          (pund tecken)

$ (sol)                 (dollar)

@ (versal e-accent)     (alfa slang, commersal at)

[ (versal ae)           (v{nster hak parentes)

\ (versal oe)           (vertikalt streck)

] (versal aa)           (h|ger hak parentes)

^ (versal tyskt y)      (tak, upp}tpil, cirkumflex)

` (gemen e-accent)      (grav accent)

{ (gemen ae)            (v{nster krull parentes)

| (gemen oe)            (bak}t slash)

} (gemen aa)            (h|ger krull parentes)

~ (gemen tyskt y)       (tilde, v{xelstr|m)

 (fylld ruta)          <DEL>  (ett ej synligt styrtecken)

Keypadden p} VT100

------------------

S} h{r ser keypadden ut p} Digital VT100 terminaler.

Innom parentes anges motsvarigheten i TERM100 i keypad-mode.

Notera att !,";# och $ {r shift av 1,2,3 och 4.

(W)   (Z)   (A)   (S)      (!)   (")   (#)   ($)

+-----+-----+-----+-----+  +-----+-----+-----+-----+

! Upp ! Ner ! <-- ! --> !  ! PF1 ! PF2 ! PF3 ! PF4 !

! Pil ! Pil ! Pil ! Pil !  !     !     !     !     !

+-----+-----+-----+-----+  +-----+-----+-----+-----+

!  7  !  8  !  9  !  -  ! (-)

!     !     !     !     !

+-----+-----+-----+-----+

!  4  !  5  !  6  !  ,  ! (,)

!     !     !     !     !

+-----+-----+-----+-----+

!  1  !  2  !  3  !  E  !

!     !     !     !  N  !

+-----+-----+-----+  T  ! (RETURN)

!     0     !  .  !  E  !

!           !     !  R  !

+-----------+-----+-----+

(.)

End.